咸宁市宜居主城SW-11单元、SW1201控制性详细规划

文本

第一章	总则	2

第二章	规划编制指导思想、原则和规划期限	2

第三章	规划目标、定位	2

第四章	土地利用控制	3

第五章	景观系统规划	8

第六章	道路交通规划	9

第七章	建设开发强度控制	10

第八章	市政专项规划	12

第九章	规划实施建议	14

第十章	附则	14

# 总则

第1条   为促进咸宁市社会、经济协调发展，科学合理地规划建设好咸宁市森林温泉大旅游产业示范区，完善城市功能，提升中心城市品质，深化《咸宁市城市总体规划(2010-2030)》，特编制《咸宁宜居主城SW—11单元、SW1201控制性详细规划》（以下简称本规划）。

- 本文本适用于SW—11单元、SW—12单元的SW1201街区范围内各街区、地块以及各类建设用地的规划管理工作，并作为修建性详细规划及工程项目设计的依据，但不能作为工程项目施工的依据。

- 本文本与咸宁宜居主城SW—11单元、SW1201街区控制性详细规划的控制图则及管理图则具有同等的法律效力，两者应同时使用，不可分割。

- 本文本及控规图则未涉及的指标，应符合国家、湖北省以及咸宁市的有关技术规定。

- 规划依据

1、《中华人民共和国城乡规划法》。

2、《城市规划编制办法》、《城市规划编制办法实施细则》。

3、《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ50137-2011）。

4、《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

5、《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）。

6、《湖北省城市规划强制性内容编制细则（试行）》

7、《湖北省控制性详细规划编制技术规定》。

8、《咸宁市城市规划管理技术规定》。

9、《咸宁市总体规划 (2010-2030)》。

10、《咸宁市温泉旅游生态新城总体规划(2009-2020)》

11、其它城市规划及工程建设的相关规定和标准。

- 法律性规定

凡在本规划区范围内进行用地建设的规划管理工作和修建性详细规划及工程项目设计，均应执行本规划。

- 文本中强制性条文加黑。

# 规划编制指导思想、原则和规划期限

- 规划编制指导思想

运用系统科学、生态学、社会学、园林学、土地经济学的理念思想，合理功能布局，提升地区土地价值，充分考虑城市整体性，联系周边条件，平衡各区、组团关系，创造良好的人居生活和商业服务环境。

- 规划编制原则

1. 城水共生、生态优先原则。

2. 联动开发、带动发展原则。

3. 紧凑集约、复合利用原则。

4. 弹性控制原则。

- 规划编制重点

依托龙潭河及潜山国家森林公园，形成龙潭河城市商业休闲景观带，建设高品位商业服务设施、休闲度假空间和户外运动休闲空间。

- 规划范围

规划区东临龙泉路、北接咸宁大道，西依嫦娥大道西段，南至西外环路，总用地面积376.99公顷。涉及浮山办事处余佐村、龙潭村、碧桂园社区。

# 规划目标及定位

- 规划目标

在保护大地景观格局、多样化自然景观以及多元地方文化景观的前提下，整合利用区内及周边不同空间尺度的旅游资源，将本规划区建设成为以居住和商业服务为主要功能的城市综合地区，成为咸宁市城乡接合部发展规划的示范区域。

- 战略定位

旅游功能定位：旅游休闲、养生度假、生态居住、商务会务，将规划区建设为城市地标，成为整个咸宁悠久历史文化底蕴的重要传播渠道。

- 规划容量

本规划区总用地面积约公顷，规划人口容量如下：

常住人口：规划区常住人口数量控制在2.4万人以内。

# 土地利用控制

## 第一节  建设用地划分

- 土地性质

土地使用性质是指对特定用地规划所允许的主要建设内容。用地分类按中华人民共和国国家标准(GBJ50137-2011)划分至小类。

- 用地面积是按地块周围用地分界线计算的面积。本次规划地块净面积是指扣除城市道路面积后的面积。开发建设单位征地面积则从道路中心线算起，以建设用地规划许可证核定的计算方法和数据为准。

- 本区建设用地，按其主要用途和功能分区的基本原则，参照《城市用地分类与规划建设地标准》 (GBJ50137-2011)分类如下：

1、居住用地；

2、公共管理与服务设施用地

3、商业服务业设施用地

4、道路与交通设施用地；

5、公用设施用地；

6、绿地与广场用地；

- 居住用地(R)，指居住小区、居住街坊、居住组团和单位生活区等各种类型的成片或零星用地。居住用地包括住宅用地、居住小区及小区级以下的公共服务设施用地、道路用地和绿地。

1.一类居住用地（R1），指以低层住宅为主，建筑密度较低，绿地率较高且环境良好的用地；

2.二类居住用地（R2）,指以多层住宅为主的用地；

- 公共管理与服务设施用地（A）,指居住区及居住区级以上的行政、文化、教育、卫生、体育以及科研设计等机构与设施的用地，不包括居住小区中的公共服务设施用地。

1.行政办公用地(A1)；

2.文化设施用地(A2)；

3.教育科研用地(A3)；

4.体育用地(A4)；

5.医疗卫生用地（A5）；

- 公用设施用地(U)，指市级、市辖区级和居住区级的市政公用设施及其附属的建筑物(含构筑物，下同)和管理维修设施等用地。

- 绿地与广场用地(G)，指市级、市辖区级和居住区级的公共绿地，生产防护绿地和广场(包括其范围内的水域)。

1.公园绿地(G1)，指向公众开放、有一定游憩设施或装饰作用的绿化用地，包括各类公园和街头绿地。

2.防护绿地（G2），具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地。

## 第二节  用地布局规划

- 规划理念

规划在对自然地貌深入分析研究的基础上，结合城市空间脉络和功能目标及区域环境特征，提出构筑“工作、生活、休闲”相融，“功能、环境、空间”共生，充满生机与活力，生态环境良好的新型休闲旅游和居住地区。

- 布局原则

以总体规划和近期建设规划为依据，结合周边地块的现状和规划条件，明确本规划区发展性质、功能和整体空间布局结构，配套完善城市公共设施和配套设施，确定合理的开发强度，为下一步的规划设计和开发建设提供条件，为城市规划管理提供可操作性的依据。

- 空间管制

地形要素

基地内河流水体较多，北部地势平坦南部沿西外环路为丘陵岗地，总体地势较为平缓，大部分地区坡度在8%以内，属于适建区。

生态敏感性分析

山体保护：规划区内有部分山体与林地，为了保证森林生态环境及显山露水的景观要求，规划区内的建设要进行限高控制。

汛期水位：规划片区邻近龙潭河，部分地区存在洪灾隐患。

评价结果

综合以上分析要素，结合现状开发意向，将现状用地分为适建区、限建区、禁建区三类。

1、适建区

适建区为规划范围内建设基础条件较好，适宜建设的地区，包含现已开发建设的小区、酒店以及各村组的分散村民点。在规划中可以安排开发建设项目，一般地势较为平坦。

2、限建区

限建区是指在规划安排中，不宜随意安排城镇开发建设项目的地区，用地一般山水条件较好，远期作为公园等建设的土地，主要为龙潭河周边用地。对限建区的用地类型，产业，设施建设及开发强度做一定的要求，对满足条件的建设项目可在其中建设，不宜大挖大建。

3、禁建区

禁建区是指为保护生态环境、自然历史文化环境，在规划中划定的禁止安排开发项目的保护用地。这类区域要进行强制性保护，禁止任何有损于生态环境和文物保护的建设活动。重点防止饮用水源地的污染，山体林地的破坏。这类用地主要是不利开发的山体、岸线以外的水体保护区域以及河渠、水库等用地。

- 四线控制

“四线”是红线、绿线、黄线、蓝线的统称。

1.红线  是指规划区范围内道路路幅边界线。红线范围内用地，必须严格按规划要求进行预留和控制。红线两侧建设用地的规划控制与管理，应按规划管理技术规定，对建筑红线、建筑高度和建筑容量等规划技术指标严格控制。

2.绿线  是指规划区范围内各类绿地、山体、风景名胜区范围的控制线。绿线范围内用地，不得进行非绿化建设。绿线内的所有的林木、绿地、植被、绿化设施等，任何单位和个人不得擅自移位、破坏、侵占和损坏，不得改变绿地用地性质。在绿线范围内不符合规划要求的建筑物、构筑物和其它设施应逐步迁出。

3.黄线  是指对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。黄线控制范围内进行建设，应当符合经批准的城市规划。在城市黄线内新建、改建、扩建各类建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施，应当依法向建设主管部门（城乡规划主管部门）申请办理城市规划许可，并依据有关法律、法规办理相关手续。迁移、拆除城市黄线内城市基础设施的，应当依据有关法律、法规办理相关手续。

4.蓝线  是指规划区范围内江河、湖泊、湿地保护控制线。蓝线范围内用地应严格保护，不受侵占。除按照规划建设排水设施、水坝、污水处理设施、园林小品及相关市政设施外，禁止建设其它任何建筑物、构筑物。

- 规划功能结构

规划区空间结构：总体形成“一核两轴五区”的空间结构形式。

一核——即龙潭水镇商业景观核心；

两轴——即沿规划一路的商业发展轴和沿龙泉路的功能发展轴；

五区——即中部的低多层居住组团，东部的休闲旅游度假组团，西南部的文旅商业组团和北部西部中高层居住组团。

- 居住用地规划（R）

规划采用集中紧凑、节约用地的布局原则，整合各类用地用于建设。

规划区内居住用地面积为183.44公顷，占城市建设用地比例为51.66%。其中，一类居住用地104.84公顷，占城市建设用地的29.53%；二类居住用地77.29公顷，占城市建设用地的21.77%；商住混合用地面积为13.81公顷，商住比例按照3:7计算。规划居住人口约5.1万人，居住用地人口毛密度为135人/公顷，人均居住用地面积74平方米。居住用地由碧桂园居住组团和北部余佐生活组团组成。

- 公共管理与公共服务设施用地（A）

建立市区级——居住区级两级公共服务体系

市区级是服务于整个城区层面上的公共服务设施，如市、区两级行政办公、图书馆、展览馆、全民健身中心、党校、福利院等。

居住区级是服务于规划区用地内生活小区及生活组团的公共服务设施，如居委会、派出所、卫生医疗站、中小学、托幼、集贸市场、邮政储蓄所、超市等。

公共管理与公共服务设施用地总面积10.98公顷，占城市建设用地比例3.09%。

- 道路与交通设施用地规划（S）

道路用地：规划道路分为四个等级：城市主干道、城市次干道、城市支路、巷道。城市主干道红线宽度为30－50米，城市次干道为20－30米，城市支路12－20米，巷道红线宽度为5-12米。规划区整体地形较平整，坡度不大，道路建设难度不大。规划区内道路用地面积33.38公顷，占城市建设用地比例9.40%。

社会停车场用地：规划主要布置机动车停车场解决规划区内的停车需求。主要布置在商业集中地块。其它按配套设施用地安排停车场，不计入社会停车场用地。社会停车场用地面积为1.88公顷，占城市建设用地比例0.53%。

- 公用设施用地规划（U）

公用设施用地面积为1.00公顷，占城市建设用地的0.28%。主要为龙潭110kv变电站和一处规划消防站。

规划利用规划区外围的水厂给水、利用龙潭110KV变电站作为供电电源，利用温泉路军区消防站和规划消防站作为区域防灾设施，其它区域内小型市政设施，如配电所、加压站、交通设施、邮政邮电、环保环卫等结合公共服务设施和居住区安排，不单独安排用地，具体安排标准参考公用设施专项规划。

- 绿地与广场用地规划（G）

根据规划区用地条件及相应的功能要求，充分利用现有的自然资源，将规划区内的绿地分为公园绿地和防护绿地，总面积75.84公顷，占城市建设用地比例为21.36%。

- 水域及其他用地（E）

规划区内植被较好山体和龙潭河规划予以保护。山体水域总面积约21.93公顷，占总用地的5.82%，其中，水域面积约14.85公顷，山体林地面积约7.08公顷。

## 土地兼容性及规划导控

- 本规划土地使用性质类别代号、名称按国标GB50137-2011《城市用地分类与规划建设用地标准》执行，另补充BR为商住混合用地。

- 各地块界线和面积原则上应符合规划管理图则的规定。需改变地块界线和面积须报请规划行政主管部门批准后方可执行。

- 为满足成片开发土地的要求，以街坊为单位成片开发时，街坊内各地块的用地界线可根据实际情况适当调整，但其规模和配套设施项目必须符合管理图则所规定的指标要求。

- 临时使用土地时，用地性质应按管理图则要求执行，需改变土地用途时须报请规划行政主管部门批准后方可执行。

- 在开发过程中，由于现实原因或特殊要求，确需变更规划用地性质时：

1.应由城市规划管理部门根据对周围环境的影响及各基础设施的条件，具体核建适建范围。

2.凡需改变规划用地性质，应先提出调整规划，按规定程序和审批权限，报市城市规划管理部门批准后执行；特殊情况，须报市人民政府批准。

3.有下列情况时，不允许改变土地使用性质：

(1)改变后对相邻用地造成很大影响，如带来环境污染；

(2)改变后人口容量、开发强度有很大突破，导致该区规划目标失控；

(3)改变后带来严重的交通问题，如大量人车流影响城市干道的交通；

(4)改变后侵占和损害了城市非营利性的公益设施和市政设施用地。

- 土地兼容性

- 居住用地兼容性规定

表 居住用地兼容性规定表

| 用地性质 兼容类型 | 居住用地(R) |
| --- | --- |
| 部分兼容 | 文化活动用地(A22) ，中小学用地(A33)，体育用地(A4) ，社会福利用地(A6)，零售商业用地(B11)，其他公用设施营业网点用地(B49)，行政办公用地(A1)，科研用地(A35)，医疗卫生用地（A5），餐饮用地(B13)，旅馆用地(B14)，商务用地(B2)，其他服务设施用地(B9)，道路与交通设施用地(S)，公用设施用地(U) |
| 完全兼容 | 公园绿地（G1）,防护绿地（G2） |
| 禁止兼容 | 工业用地（M），物流仓储用地（W） |

注：1、居住用地(R)兼容公共管理与公共服务设施用地(A)、商业服务业设施用地(B)的各项用地总和不得超过地块总用地规模的30%。

2、居住用地兼容零售商业用地(B11)的，应结合方案严格控制沿街底层商业建筑，原则上临主、次干道一侧不得布局底层商业建筑。

- 公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地兼容性规定

表 公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地兼容性规定表

| 用地 性质 兼容 类型 |  | 行政办公用地(A1) | 高等院校用地(A31)、中等专业学校用地(A32)、特殊教育用地(A34)、科研用地(A35) | 零售商业用地(B11)、餐饮用地(B13)、旅馆用地(B14)、商务用地(B2)、娱乐康体用地(B3)、公用设施营业网点用地(B4)、其他服务设施用地(B9) | 批发市场用地(B12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 分 兼 容 | 允许 | - | 行政办公用地(A1)，中小学用地(A33)， 相互兼容 | 行政办公用地(A1)，文化设施用地(A2) | 零售商业用地(B11)，餐饮用地(B13) |
|  | 有条件允许 | 文化设施用地(A2)，除批发市场用地外的商业用地(B11B13B14)，公用设施营业网点用地(B4)，道路与交通设施用地(S)，公用设施用地(U) | 文化设施用地(A2)，零售商业用地(B11)，餐饮用地(B13)，旅馆用地(B14)，商务用地(B2)，公用设施营业网点用地(B4)，其他服务设施用地(B9)，道路与交通设施用地(S)，公用设施用地(U) | 居住用地(R)，道路与交通设施用地(S)，公用设施用地(U) | 行政办公用地(A1)，公用设施营业网点用地(B4)，一类工业用地(M1)，一类二类物流仓储用地(W1W2)，道路与交通设施用地(S)，公用设施用地(U) |
| 完全 兼容 |  | 商务用地(B2)，公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | 公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | 相互兼容，公园绿地(G1)、防护绿地(G2) | 公园绿地(G1)、防护绿地(G2) |
| 禁止 兼容 |  | 批发市场用地(B12)，娱乐康体用地(B3)，工业用地(M)，物流仓储用地(W) | 批发市场用地(B12)，娱乐康体用地(B3)，工业用地(M)，物流仓储用地(W) | 批发市场用地(B12)，工业用地(M)，物流仓储用地(W) | 文化设施用地(A2)，教育科研用地(A3)，体育用地(A4)，医疗卫生用地(A5)，旅馆用地(B14)，商务用地(B2)，娱乐康体用地(B3)，二类三类工业用地(㎡M3)，三类物流仓储用地(W3) |

注：批发市场用地(B12)兼容公共管理与公共服务设施用地(A)、商业服务业设施用地(B)、工业用地(M)和仓储用地(W)的各项用地总和不得超过地块总用地规模的20%。

- 绿地与广场用地兼容性规定

表 绿地与广场用地兼容性规定表

| 用地 性质 兼容 类型 |  | 绿地与广场用地(G) |
| --- | --- | --- |
| 部 分 兼 容 | 允许 | —— |
|  | 有条件允许 | 文化设施用地(A2)，体育用地(A4)，商业用地(B11)，娱乐康体用地(B3)，一类物流仓储用地(W1)，社会停车场库用地(S42)，城市道路用地（S1），公用设施用地(U) |
| 完全兼容 |  | —— |
| 禁止兼容 |  | 居住用地(R)，行政办公用地(A1)，教育科研用地(A3)，医疗卫生用地(A5)，工业用地(M)，二类三类物流仓储用地(W2W3) |

注：1、绿地与广场用地(G)兼容其他性质用地只可安排于绿地与广场的地下空间开发利用，地面规划绿地与广场用地规模不得减少。

2、社会停车场用地(S42)可参照绿地与广场用地兼容性规定执行。

- 其他兼容性规定

部分兼容是指在地块原规划用地性质上，混合其他单种性质用地的用地规模不超过30%，或混合其他两种及两种以上性质用地的用地规模之和不超过40%。完全兼容是指在地块原规划用地性质上，混合其他一种或几种性质用地的用地规模可达100%，地块原规划用地性质发生转变。禁止兼容是指在地块原规划用地性质上不允许混合或转变为其他用地性质。

“完全兼容”以及“部分兼容”中“允许”的用地性质，在满足本规定中的相关条件后，可直接应用于规划管理；“部分兼容”中有“有条件允许”的用地性质，除满足本规定中的相关条件外，还须通过规划论证进一步明确兼容的约束条件，才能应用于规划管理。

本规定中未涉及的用地性质，其用地兼容的判断须单独作规划论证。

- 建筑后退是指建筑相对于规划地块某方位边界后退的距离。包括建筑后退用地红线、建筑后退道路红线、建筑后退其他用地红线。

1、 后退相邻地块分界线距离

Ⅰ.多层建筑后退距离，主要朝向面控制在建筑物高度的0.6倍，最小为7米。侧面控制在建筑物高度的0.3倍，最小为4米；

Ⅱ.高层建筑后退距离，主要朝向面控制在建筑物高度的0.3倍，最小12米。侧面控制在建筑物高度的0.25倍，最小为9米；

Ⅲ.毗邻地块为文、教、卫建筑时，其后退距离在上述基础上加退3米；

Ⅳ.毗邻地块为绿地时，后退距离在上述基础上减少3米；

2、后退城市道路红线距离

本规划建筑后退城市规划道路红线的距离具体规定如下表：

表4-2 建筑后退城市规划道路红线规定

| 道路红线宽度L 建筑高度H | L≤20米 | 20米＜L≤40米 | L＞40米 |
| --- | --- | --- | --- |
| H≤20米 | ≥8 | ≥10 | ≥15 |
| 20米＜H≤60米 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
| 60米＜H≤100米 | -- | ≥30 | ≥30 |

Ⅰ.对于人流量大的大型公共设施，必须在上述基础上加退3米以上。

3、建筑后退其它用地距离规定

Ⅰ.沿龙潭河两侧建筑物后退龙潭河规划蓝线（规划管理部门按水务和湖泊管理部门确定的长期保留河道蓝线）距离30--50米。沿河建筑高度按与龙潭河岸的距离远近呈从低到高渐变形式，最低建筑高度不超过10米。（如图）

Ⅱ.后退架空电力线每侧距离：3KV以下后退2.5米，10KV后退4米，35KV后退6米，110KV后退10米，2202kV后退20米。

Ⅲ.后退各种工程管线的距离参照有关规定执行。

Ⅳ.后退边坡、挡土墙等距离参照有关规定后退2米。

- 建筑间距规定

建筑间距是指两幢建筑或构筑物外墙面之间的水平距离。坡度大于45°的坡屋面建筑，其建筑间距是指自屋脊线在地面上的垂直投影线至被遮挡建筑的外墙面之间最小的垂直距离。

Ⅰ.住宅建筑间距不得小于1：1.2，多层住宅侧间距不得小于6米，高层住宅侧间距不得小于13米；

Ⅱ.多层公共建筑间距不得小于1：1.0，侧间距不得小于9米，侧面开窗时其间距不小于13米。

- 停车泊位数是指地块内配建机动车停车泊位的最小数量，包括机动车位数和非机动车位数。本规划停车泊位规定见下表，停车面积按室外25－30m2/车，室内30－35m2/车控制。

表4-3 停车泊位规定

| 建筑类型 |  | 计算单位 | 标准车位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅馆 | 星级宾馆 | 车位/间客房 | 1.0 |
|  | 一般旅馆、培训中心 |  | 0.5 |
| 办公 | 行政办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 1.2 |
|  | 商务办公 |  | 1.0 |
|  | 生产研发、科研设计 |  | 0.8 |
| 市场 | 商业购物中心、大型超市 | 车位/100㎡建筑面积 | 1.0 |
|  | 大型农贸、批发市场 |  | 1.0 |
|  | 配套商业设施 |  | 0.5 |
| 旅游区 |  | 车位/1公顷占地面积 | 5.0 |
| 综合公园、游乐场 |  |  | 8.0 |
| 一般性公园 |  |  | 4.0 |
| 医院 | 三甲医院 | 车位/100㎡建筑面积 | 2.0 |
|  | 一般医院（含专科） |  | 1.0 |
|  | 社区医院 |  | 0.5 |
|  | 疗养院 |  | 1.0 |
| 文化娱乐 | 影剧院 | 车位/100座位 | 3.0 |
|  | 博物馆、图书馆、展览馆 | 车位/100㎡建筑面积 | 1.0 |
| 教育 | 幼儿园 | 车位/100师生 | 4.0 |
|  | 小学 |  | 4.0 |
|  | 中学 |  | 2.0 |
|  | 大、中院校 |  | 2.0 |
| 住宅 | 低层联排住宅 | 车位/户 | 1.5 |
|  | 普通商品住宅 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8 |
|  | 拆迁安置房 |  | 0.8 |
|  | 保障性住房（经济适用房、廉租房、公租房） |  | 0.5 |
|  | 酒店式公寓 |  | 1.5 |
| 中小学 |  | 车位/100名学生 | 1.0 |
| 工业厂房、仓储区 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 |

交通出入口方位及数量

交通出入口方位及数量是指规划地块内允许设置出入口的方位和数量。

Ⅰ.规划尽量减少对城市主干道开口，临街单位尽可能在支路上设置出入口

Ⅱ. 每个地块的机动车出入口不得少于两个。

Ⅲ. 各交叉路口禁止机动车出入距离按照下表执行：

表4-4 各交叉路口禁止机动车出入距离规定

| 主干道 | 次干道 | 支路 |
| --- | --- | --- |
| ≥80米 | ≥50米 | ≥30米 |

- 建筑形式、体量、风格、色彩的要求

规划区主体功能为酒店商业和居住，其建筑形式简洁明快，突出现代气息；建筑色彩统一协调，以素红系列为主。居住建筑别墅可采用大理石青灰、银白色调，多层用银灰色调，点缀土黄，高层可用米黄、砖红等素雅色调。

居住建筑群以低、多层的城市住宅为主，建筑体量不宜过大，建筑空间应灵活多变；建筑形式宜采用坡屋顶；在组团之中保持相同或相近的建筑风格及色彩，注意建筑、组团间的绿化空间的营造，衬托建筑空间。

- 环境保护及污染控制

环境保护方面：

规划区内生态林地、公园、街头绿地等严格按划定的绿线保护范围控制，不得随意改变地形地貌和用地性质，杜绝侵占绿地和大面积挖山毁林现象。

污染控制方面：

规划区内环境污染的排放必须严格遵守以下的国家标准高要求执行。

Ⅰ.提倡使用环保能源，推广清洁燃料，禁止使用燃煤，防治大气污染。

Ⅱ.废气污染物。  废气污染物排放主要依据三项指标：a通过排气筒排放的污染物最高允许排放浓度；b通过排气筒排放的污染物，按排气筒高度规定的最高允许排放速率。任何一个排气筒必须同时遵守上述两项指标，超过其中任何一项均为超标排放。c以无组织方式排放的污染物，规定无组织排放的监控点及相应的监控浓度限值。本标准中无组织排放监控浓度限值，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门决定是否在本地区实施，并报国务院环境保护行政主管部门备案。

规划区范围内废气污染物的最高允许排放浓度参见国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996），最高允许排放速率参见国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）的一级标准执行。废气排放有行业性排放标准的可按照行业性标准以高标准执行。

Ⅲ.水污染物：废水排放主要依据国家标准《污水综合排放标准》（GB 8978-1996），加快污水管网建设，生活污水特别是医院等特殊污水应预处理达到《污水排入城市下水道水质标准》（B—01J 3082—1999）后方可排入市政排污管道。

Ⅳ.固体废弃物：固体废弃物的排放处理以“无害化、减量化和资源化”为原则。

Ⅴ.噪声：噪声排放主要依据国家标准《声环境质量标准》（GB 3096-2008），规划区噪声环境应达到城市居住区Ⅱ类标准。

# 景观系统规划

- 规划目标

通过以龙潭水镇为核心的休闲产业集聚、基础设施的生态化建设、景观空间的协调化配置，建设以山水为基础、生态为特色、水街为核心、文化为内涵的旅游度假区，成为资源节约、环境友好、社会和谐、生态文明的现代化森林田园生活、观光休闲综合区。

- 景观结构

充分考虑规划区内山体水体景观，形成“五区两轴一带三心”的景观结构，将规划区内的各功能节点、景观空间、自然山体等有机地联系起来，形成点、线、面有机结合的空间景观格局。

五区——指规划区内三处生态居住片区、一处休闲娱乐区和一处文旅活动区。

两轴——指贯穿规划区的两条视觉通廊。分别为沿龙潭路的商业景观轴和沿龙泉路的绿地景观轴。

一带——沿龙潭河的水体游憩景观带。

三心——位于龙潭河公园绿地内的绿地景观核心、位于龙潭水镇的商业景观核心和位于香泉映月剧场的文创核心。

区域空间景观以潜山为背景，以周边山体为对景，绿化空间相互渗透，以带串点、以廊连心，以区统筹，形成点线面结合的景观综合体。

- 规划要点

1、充分利用规划区及周围自然山体和绿地，打造丰富的景观空间。

2、注重框景、对景、借景等造景手法的灵活运用，营造视线通畅、层次感强的景观序列。

3、建筑控制在多层范围内，重要景观节点降低建筑高度，控制建筑后退红线。

4、处理好夜间景观，营造丰富的城镇夜景。

5、加强景观节点空间设计，突出地域特点。

- 规划区绿地分为：公园绿地G1、防护绿地G2和规划区内的山体、林地、水域共同组成的绿地系统。

公园绿地（G1）

公园绿地结合体育休闲设施布置，为周边居民生活提供休闲活动的场所。

公园绿地总面积约75.84公顷。

防护绿地（G2）

规划区内防护绿地主要为沿变电站和沿35KV中压架空电力线的防护林地。

绿化指标

树种选择宜以桂花、樟树、楠竹等当地乡土树种为主。

居住及公共设施等单位绿化率规划控制要求如下：

居住用地不低于30％，旧区改造不低于25％；

公共设施如宾馆、医院用地不低于35％；幼托、学校用地不低于40%；

文化娱乐设施、体育设施用地不低于35％；

- 城市路径与景观界面

道路景观界面与城市道路的性质与功能紧密相关。按照本区道路性质划分，可分为交通性道路、生活性道路、综合性道路和景观路。

交通性道路的景观界面特征要求是视线开阔、有方向感、适于远距离、以一般车速观赏。建筑与建筑之间可留有一空地，建筑退让红线距离较大，建筑高度变化丰富，从而塑造出有韵律感和节奏感的连续性道路空间。

生活性道路的景观界面特征要求是街道空间尺度宜人、有方向感、可停留、有丰富的街道生活，街道景观适宜于距离近、以人步行速度观赏。次干道和支路应以强化以人为尺度的空间建设。

综合性道路兼具交通和生活功能，对此类道路应针对不同地段、不同空间层次进行沿线界面控制。这些道路应强化它的现代风格，既有作为“街墙”的围和感，又有作为背景的优美连贯、错落有致的城市天际轮廓，建筑顶部形式的设计要考虑车行观赏的特点。

景观路沿山脚河岸布置，景观布局细腻柔和，适合步行观赏，提供舒适度的驻足空间。

# 道路交通规划

- 规划目标及原则

坚持“以人为本”的原则，注重道路交通设施建设与整体空间结构的协同性发展，注重超前性和长效性，优化城市道路系统，加大交通配套设施建设及管理力度，创造便捷、畅通、安全、开放的交通环境。

1.道路系统应充分考虑城镇空间布局与发展，道路网络与土地利用相结合；

2.城镇道路系统应充分考虑交通流分布，满足交通发展需求；

3.合理组织过境和出入境交通；

4.道路系统要网络化、合理化；

5.明确主次干路的功能，发挥道路骨架系统的交通组织作用；

6.提高重要交通设施的可达性，并减少其干扰；

7.合理组织货运交通。

- 道路结构

规划区由三条城市主干道围合，分别为嫦娥大道、西外环路和咸宁大道。

内部道路网格局为两横两纵主干网骨架。横向道路有：规划六路、麦笠山路；

纵向道路有：龙泉路、规划一路。其它道路为支路及巷道。

- 道路等级

规划将该道路分四个等级：主干路、次干路、支路、巷道，其中主干路红线控制为30-50米；次干路红线控制宽为20-30米；支路红线控制宽12-20米；巷道红线控制宽为5～12米。巷道依据地块内部具体建设形式确定。

- 交叉口规划

规划在主要干道，如咸宁大道和龙泉路交叉口、嫦娥大道与麦笠山路交叉口及龙泉路与麦笠山路交叉口设置灯控，疏导交通。

- 道路断面规划

考虑交通需求及道路两侧用地性质，兼顾市政管线埋设要求和现状道路断面情况，在规划中主干路机动车道基本采用双向六车道，次干路机动车道采用双向四车道，支路机动车道不低于双向两车道。

- 交通设施

本次规划共5处城市公共停车场，面积约1.88公顷。

- 建筑物与后退道路红线间的用地原则上由建设单位用作绿化、停车、广场等；建筑后退道路红线与道路红线之间的用地规划由规划管理部门统一管理，原则上沿街商业建筑、市场街面可用作加宽人行道，否则一律用作绿化用地。在该地段内设置广告设施需经规划管理部门审批。

- 道路竖向

根据确定的道路网系统，对干路以上道路进行平面定位、红线宽度及高程控制。在满足排水要求的前提下，尽量降低路面高程。道路纵坡一般按0.3-6%控制；地面排水坡度均大于0.2%。

- 各工程管线敷设应与道路同时实施。

# 建设开发强度控制

- 用地性质和面积

用地面积是指按地块围合范围计算的面积。规划区用地面积计算至城市主次干路中心线，地块用地面积按地块界线围合的面积计算，其中边界计算至该道路红线。

- 居住用地开发强度

（1）相关规范要求

表 《湖北省控制性详细规划编制技术规定》

| 类别 | 城市中心区等重要地段 |  | 一般地区 |  | 老城区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑密度（%） | 容积率 | 建筑密度（%） | 容积率 | 建筑密度（%） | 容积率 |
| 低层住宅（别墅） | 15-25 | 0.5-0.7 | —— | —— | —— | —— |
| 多层住宅 | 26-30 | 1.2-1.8 | 20-26 | 1.0-1.6 | 28-32 | 1.3-1.8 |
| 高层住宅 | 18-32 | 2.5-3.2 | 15-20 | 2.5-3.2 | —— | —— |
| 自建住宅（低层） | 30-40 | 0.9-1.5 | 35-40 | 1.0-1.6 | —— | —— |
| 商住楼（多层） | 30-38 | 2.2-2.5 | 26-32 | 1.8-2.3 | 36-45 | 2.0-2.5 |
| 商住楼（高层） | 28-35 | 3.0-5.0 | 22-30 | 2.5-4.5 | —— | —— |

小结：用地的开发强度通过分区控制与建筑高度相结合的方式进行控制，用地开发容量较合理，具有一定弹性。但对于旧城更新改造开发容量缺乏一定调整弹性。

（2）现状已建项目开发容量

高层居住用地：开发容积率一般在3.0-4.5，建筑密度在20.0%-40.0%；

小高层居住用地：开发容积率一般在1.8-2.5，建筑密度20.0%-35.0%；

多层居住用地：开发容积率一般在1.0-1.8 之间，建筑密度在25.0%-35.0%。

（3）居住用地开发强度

综合现有规范要求和规划区的建设强度分区，规划以建设生态宜居为目标，确定规划区内居住用地（含商住用地）开发指标如下：

表 居住用地建筑密度和容积率控制指标表

| 类别 | 高强度区 |  | 中高强度区 |  | 中等强度区 |  | 低强度区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D% | FAR | D% | FAR | D% | FAR | D% | FAR |
| 低层住宅 | —— | —— | —— | —— | ≤35 | ≤1.2 | 20-25 | 0.5-1.0 |
| 多层住宅（含商住） | ≤35 | ≤1.8 | ≤35 | 1.5-1.8 | ≤30 | 1.0-1.5 | 20-25 | 1.0-1.2 |
| 中高层住宅（含商住） | ≤40 | ≤3.0 | ≤40 | ≤2.5 | 20-30 | 1.8-2.0 | —— | —— |
| 高层住宅（含商住） | ≤40 | ≤4.5 | ≤40 | ≤3.0 | 18-25 | 2.0-2.5 | —— | —— |

- 建设用地开发强度控制：采用控制上限指标的方式进行控制，下限指标不得低于同一高度住宅用地的最低指标；

- 混合型项目用地建筑高度取两者的指标值作为控制指标的上下限；

- 办公、商业用地开发强度

办公商业建筑为城市重要公共建筑，规划参照湖北省控制性详细规划编制技术规定和咸宁市城乡规划管理技术规定制定相应的开发强度指标。

表 办公、商业用地建设密度和容积率控制指标表

| 类别 | 高强度区 |  | 中高强度区 |  | 中等强度区 |  | 低强度区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D% | FAR | D% | FAR | D% | FAR | D% | FAR |
| 办公建筑（低层） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 15-25 | 0.7-1.2 |
| 办公建筑（多层） | 30-45 | ≤2.5 | 30-45 | ≤2.0 | 25-35 | ≤1.8 | 20-30 | 1.0-1.5 |
| 办公建筑（高层） | 25-40 | ≤4.0 | 25-40 | ≤3.0 | 20-30 | ≤2.0 | —— | —— |
| 商业建筑（低层） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 25-35 | 1.0-1.5 |
| 商业建筑（多层） | 30-45 | ≤3.0 | 30-45 | ≤2.5 | 25-35 | ≤2.0 | 20-30 | ≤1.8 |
| 商业建筑（高层） | 25-40 | ≤4.5 | 25-40 | ≤3.0 | 20-30 | ≤2.5 | —— | —— |

- 其它用地开发强度

表 其他用地建筑密度和容积率控制指标表

| 用地类型 | FAR | D% | 用地类型 | FAR | D% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社区服务中心 | ≤1.0 | ≤40 | 教育培训 | ≤1.5 | ≤25 |
| 社区配套商业服务 | ≤1.5 | ≤40 | 科技研发 | ≤1.5 | ≤20 |
| 高等院校 | ≤1.2 | ≤25 | 加油站 | ≤0.5 | ≤15 |
| 中小学 | ≤1.2 | ≤25 | 交通设施 | ≤0.5 | ≤20 |
| 托幼 | ≤1.0 | ≤30 | 消防站 | ≤0.8 | ≤20 |
| 休闲度假 | ≤0.6 | ≤15 | 变电站 | ≤0.8 | ≤15 |
| 会议展览 | ≤1.5 | ≤45 | 安保用地 | ≤0.8 | ≤30 |
| 文化娱乐 | ≤1.0 | ≤45 | 公共绿地 | ≤0.1 | ≤2 |
| 医院 | ≤1.0 | ≤30 | 防护绿地 | —— | —— |

上述科研机构、大中专院校、中小学校、体育场馆、医疗卫生、文化艺术、幼托、社会福利、市政设施、交通设施、外交军事安保等特殊设施项目的建筑容量控制指标在与相关专业规定发生矛盾时，应以专业技术规定为准。

- 强度分区

本次规划将规划区划分为三个建设强度分区，分别为：中等强度建设区、低强度建设区和生态与绿化景观区。

中等强度建设区：自然环境条件优越，空间区位和交通条件相对较优越的开发用地，受到城市用地开发和空间景观环境的控制，用地开发区强度中等的用地；

低强度建设区：主要为规划区内的建议实施用地，用地开发强度较低；

生态景观区：指规划区内的自然山体、水体、绿地等控制区，开发强度极低。

- 弹性控制

本次弹性调整指标主要参考武汉市对临街用地容积率调整系统的规定。

表 临街用地容积率调整系数表

| 交通区位调整系数(μ1) | 居住、办公旅馆、商业金融及其他公共设施用地 | A1 | N主干道≥2 | ≤1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A2 | N主干道=1或N次干道≥2 | ≤1.1 |
|  |  | A3 | N次干道=1或N支路≥2 | ≤1.0 |
|  |  | A4 | N支路＜2 | ≤0.9 |
|  | 工业、仓储用地 | A1 | N主干道≥2 | ≤1.4 |
|  |  | A2 | N主干道=1或N次干道≥2 | ≤1.2 |
|  |  | A3 | N次干道=1或N支路≥2 | ≤1.0 |
|  |  | A4 | N支路＜2 | ≤0.9 |
| 用地规模调整系数(μ2) | 居住用地 | B1 | S基地＜5000㎡ | ≤1.2 |
|  |  | B2 | 5000㎡≤S基地＜20000㎡ | ≤1.0 |
|  |  | B3 | 20000㎡≤S基地＜40000㎡ | ≤0.9 |
|  |  | B4 | S基地≥40000㎡ | ≤0.8 |
| 场地朝向调整系数(μ3) | 居住用地 | C1 | L南北面/L东西面 <0.5 | ≤0.9 |
|  |  | C2 | 0.5≤L南北面/L东西面 <0.7 | ≤0.95 |
|  |  | C3 | 0.7≤L南北面/L东西面 <1.5 | ≤1.0 |
|  |  | C4 | 1.5 ≤ L南北面/L东西面 < 2 | ≤1.05 |
|  |  | C5 | 2 ≤ L南北面/L东西面 | ≤1.1 |
|  | 办公旅馆、商业金融及其他公共设施用地 | D1 | N临路数量≥4 | ≤1.2 |
|  |  | D2 | N临路数量=3 | ≤1.1 |
|  |  | D3 | N临路数量=2 | ≤1.0 |
|  |  | D4 | N临路数量=1 | ≤0.95 |

注：①临路数量主要指临城市支路及宽度为15米以上的城市道路数量，本表所指支路包括城市支路及宽度为15米以上的城市道路（不含居住小区级道路、宅前路和步行道）；

②L南北面主要指用地南北面投影长度，L东西面主要指用地东西面投影长度；

③交通区位调整系数只能取一个值，不得重复取值相乘。

实际控制可开发容积率(上限)=规划基准容积率(上限)*μ1*μ2*μ3。容积率具体界定值由咸宁市自然资源和规划局在用地质询和可行性研究调研的基础上依据实际情况在可开发容积率(上限)界定值范围内取值。

# 市政专项规划

## 第一节  给水工程规划

- 用水指标及用水量预测

本规划区内给水总量计算主要采用单位用地指标法，综合了咸宁城区的实际状况，利用单位用地用水量指标表标准及用地构成进行计算，预测本规划区总用水量为2.67万立方米/日。

- 水源

考虑与现状城市给水管网衔接，接咸宁大道从城市引水。

同时从东部给水厂接入3条给水管，供给区域用水。

为保护生态环境，本规划区原则上不考虑抽取地下水作水源。

- 给水管网布置

本片区干管由东部水厂沿麦笠山路的400mm供水主干管接入，规划区内管网管径范围为D200～D400mm；规划区给水主干管布置于西外环路、龙泉路、嫦娥大道、麦笠山路，其余道路布置次管和支管，道路红线宽超过30米的道路两侧布置给水管，给水管网布置呈环状，以保证规划区供水安全。

- 消防用水

消防用水按用时火灾次数为2次，每次用水15升/秒，火灾延时为2小时计，消防储水需110立方米，消防用水与生产生活用水同网，室外消防栓间距不大于120米。

## 第二节  排水工程规划

- 排水体制

规划区排水采用雨污分流制。

- 本片区污水量按平均日给水量的80％计(扣除道路和绿化用水)，合计污水量为2.13万立方米/天(日变化系数取K日=1.4)。

- 污水采用重力直流方式排入沿河污水截留管，进入城区污水管网截留管管径为800mm、1000mm、1200mm和1350mm等4种形式，主要沿龙潭河敷设；污水主管管径包括600mm、700mm和800mm三种形式，沿主干道敷设；支管管径为400mm，沿各排水区域布置，接入污水干管。其中路宽超过40米的城市干道宜沿道路两侧敷设污水管。

- 雨水量预测

规划区暴雨强度公式采用武汉地区暴雨强度计算公式：

q=983×(1+0.65lgp)(t+4)0.56(升秒⋅公顷)

设计：p：暴雨重现期 取p＝1年；

t：雨水汇流时间 取t0＝10分钟；

雨水量计算公式：Q=ΦFq(l/s)

其中：Ｑ：雨水设计流量(L／s)；

Φ：径流系数设计取Φ＝0.6；

Ｆ：汇水面积(ha)

- 本规划区绝大部分地块的雨水由规划雨水管收集后，就近排至周边自然水体中。东部用地和南部用地雨水经雨水管收集排入淦河，其他用地雨水汇入龙潭河。

- 本规划区结合保留水道和规划道路形成排水主干渠，再以主干渠为基础敷设雨水管形成雨水排放系统。雨水干管管径为D600～D1350mm。

## 第三节  电力工程规划

- 用电负荷预测

采用负荷密度法对本区用电负荷进行预测，各地块根据用地性质、负荷特征，并结合咸宁市同类建设用地用电水平采用以下负荷指标，采取同时系数0.7计算，本区计算总负荷约为6.9万KW。

- 规划区供电由现状西部的110KV龙潭变、110KV温泉变、110KV广东畈变和110KV塘角变网络供电，主要电源为龙潭变。

- 增设7座10KV开闭所，开闭所最终按转接容量10兆伏安、附设2台1000千伏安10KV变压器、建筑面积按260平方米每座设计。10KV主干线尽量选用大截面电缆。380/220V低压配电线路以变电台区或箱变为单元采用放射式配电方式，低压供电半径不超过250米。

- 10KV及以下电力线路全部采用电缆入地暗敷。

## 第四节  电讯邮政工程规划

- 本区移动通信用户远期将达到3万门，规划在本区内建设3至5个3G移动通信基站。

- 规划在区域内设置电信服务站1座，电信光纤引自咸宁市温泉电信模块局。馈线电缆采用交接配线法，交接箱采用落地式布置在道路的两侧。

规划在本区内布置的各类通信电缆、光缆采用管道沿道路侧埋地敷设。各主次道路按100米间隔设置公用电话亭。

- 在规划区修建1个邮政局所，与其它公共设施合建。

## 第五节  燃气工程规划

- 近期以液化石油气为主，天然气作为辅助气源，远期以天然气为主，液化石油气作为辅助气源。规划区从主城区天然气管网接气。

- 规划区远期总用气量约为0.45万m3/日。

- 规划区内采用中压一级系统环状供气。进入小区后利用楼栋箱式调压进入用户。本规划区规划6个中低压调压站，每个调压站占地20平方米，结合防护绿地布置，尽量布置在负荷中心。

## 第六节  环保环卫规划

- 预测本规划区生活垃圾总量约为：Q=51吨/天。

- 规划2座小型垃圾转运站，其转运能力均为60吨/天，用地面积不小于300平方米每座。

- 在道路两侧及各类交通客运设施、公共设施、广场、社会停车场等出入口附近设置废物箱。

- 规划6座公厕，每座公厕用地面积为60～100平方米。

- 规划2处环卫工人作息点(结合垃圾站布置)，总面积为80平方米。

- 严格保护水体水质，从排污管网规划入手，实现城市污水集中处理，为废水资源化奠定基础。

严格控制粉尘、烟尘的排放量，通过绿化和道路固化，降低地面扬尘量，加强消烟除尘，排烟脱硫和酸雨监控。保证本规划区大气环境质量在国家规定的二级标准以内。

严格控制固废排放量，加强生活垃圾分捡，实现生活垃圾综合利用，并通过加强管理以及垃圾的再利用，尽量减少生活垃圾排放量。

## 第七节  综合防灾规划

- 防洪规划

龙潭河防洪标准按照城市防洪标准确定为30年一遇洪水位设防。本规划区用地及所有道路平均规划高程应高于此标准。

- 消防规划

1、规划标准

①市政消防给水管道和消火栓规划标准

市政消火栓沿道路设置。设置间距不大于120米，保护半径不大于150米。当路宽大于等于60m时，宜双侧设置消防栓，消防栓距建筑墙体应大于50㎝。

②消防通道规划标准

市政道路结合道路交通规划，最小红线宽度15米，小区干道最小宽度为4米。

当建筑沿街部分长超过150m或总长超过220m时，应设穿过建筑的消防车道。

沿街建筑应设连接街道和内院的通道，间距不大于80m（可结合楼梯间设计）。

建筑内开设的消防通道，净高与净宽均应大于或等于4m。

消防道路宽度应大于3.5m,净空高度不应小于4m。

尽端式消防道的回车场尺度应大于等于15m×15m。

高层建筑宜设环形消防车道，或沿两长边设消防通道。

③建筑物消防间距

多层建筑与多层建筑的防火间距应不小于6m，高层建筑与多层建筑的防火间距不小于9m，高层建筑与高层建筑的防火间距不小于13m。

2、设施规划

①消防站布局规划

规划于龙潭路与西外环路交汇处东侧规划一处消防站，用地面积0.54公顷。以满足本规划区的防火防灾需求。

②消防车通道规划

消防车通道是指在发生火灾时，保证消防车辆及消防队员及时赶到火灾现场进行扑救以及疏散人员物资的道路。本规划中所指消防车通道是指可供消防车行驶，宽度不小于3.5米，高度不低于4.5米的市政道路和小区、组团级等公共道路。

③消防给水管及市政消火栓规划

规划水厂应确保消防水量的储存和供给，消防给水与生活用水同网采用低压制供水，地面消防栓补水。消防供水标准按同一时间火灾2次，一次灭火用水量15升/秒，火灾持续时间2小时计。市政消火栓按间距不大于120米沿城市道路与配水管网同时一次形成，形成环状布置。按消火栓最小管径不得小于100毫米，保护半径不超过150米。

- 防震规划

规划区防震规划按以下规定设防。

①地震设防标准：一般建筑物按六度设防，城市生命线工程提高一度设防。

②所有新建、扩建和改建的建设工程必须按照抗震设防要求、《建筑抗震设计规范》和其他有关规定进行设计和施工。

③重大建设工程、生命线工程和可能发生严重次生灾害的建设工程，必须进行地震安全性评价，并根据地震安全性评价结果，确定抗震设防要求，进行抗震设防。有计划对现有重要工程进行抗震加固。

④以规划区主干道和次干道为主要疏散通道，各级疏散通道设立醒目标志，以确保地震发生时居民疏散救护的便捷安全。

⑤利用规划区内公共绿地、公园广场、学校操场、体育运动场、空地、地下人防通道作为城市避震疏散场所。人均疏散面积不少于1.0平方米。

- 人防规划

①严格控制规划区人口密度和建筑密度。

②新建10层以上民用建筑一律建地下室，新建9层以下民用建筑、生活小区、安居工程建筑面积达到7000平方米以上的，要求按建筑总面积的2%修建防空地下室。

③医院、电力、电信、交通、水厂等部门以及重要工厂结合本部门实际情况有计划、有重点地采取防护、加固措施及预定战时救护方案。

## 第八节  管线综合规划

- 为方便雨、污水收集，规划区雨水管、污水管一般布置于人行道下，电力和电信管可以设置在综合管沟内。为减小排水管覆土深度，节省建设资金，雨水管和污水管坡度宜与道路坡度接近，雨水管道上面考虑给水配水管无障碍穿越，因此雨水管道起点覆土建议按1.4米控制；污水管道则要相应增加雨水支管无障碍穿越，起点覆土建议按2.0～2.2米控制。

- 地下管线在竖向位置发生矛盾时，应按下列规定处理：压力管线让重力自流管线；可弯曲管线让不易弯曲管线；分支管线让主干管线；小管径管线让大管径管线；临时性管线让永久性管线；新建的管线让现有的管线。

- 当工程管线交叉敷设时，自地表向下的排列顺序为；电力管线、电信管线、燃气管线、给水管线、雨水管线、污水管线。

# 规划实施建议

- 坚持可持续发展、有序开发的思路，注重基础设施的建设，尤其是改善市容环境，以便吸引国内外投资者，尽量避免零星地块的开发。

- 制定明确的规划管理规定，严格控制地区用地功能、容量指标。对开发项目作好梳理整合工作，对开发地块严把规划管理关。

- 根据城市总体规划的要求，进一步完善城市规划管理的地方性法规、规范和技术标准，完善规划管理体系。

# 附则

- 本规划成果包括文本、图册、附件三部分，说明书收入附件，文本与图纸具备同等法律效力，且二者不可分割。

- 本规划自批准之日起执行，规划区建设参照本规划执行。

- 此文本的解释权归咸宁市自然资源和规划部门。

附表 1

现状城市建设用地一览表

| 编号 | 代码 |  |  | 用地性质 | 用地面积（ha） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 105.35 | 55.00% |
|  |  | R1 |  | 一类居住用地 | 105.35 | 55.00% |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 26.6 | 13.89% |
|  |  | A1 |  | 行政办公用地 | 1.16 | 0.61% |
|  |  | A2 |  | 文化设施用地 | 22.27 | 11.63% |
|  |  | A3 |  | 社会福利设施用地 | 3.17 | 1.66% |
|  |  |  | A33 | 中小学用地 | 3.17 | 1.66% |
| 3 | B |  |  | 商业服务业设施用地 | 10.93 | 5.71% |
|  |  | B1 |  | 商业设施用地 | 10.93 | 5.71% |
|  |  |  | B14 | 旅馆用地 | 10.93 | 5.71% |
| 4 | U |  |  | 公用设施用地 | 0.6 | 0.31% |
|  |  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.6 | 0.31% |
|  |  |  | U12 | 供电用地 | 0.6 | 0.31% |
| 5 | S |  |  | 道路与交通设施用地 | 24.52 | 12.80% |
|  |  | S1 |  | 道路用地 | 24.31 | 12.69% |
|  |  | S4 |  | 交通场站用地 | 0.21 | 0.11% |
|  |  |  | S42 | 社会停车场用地 | 0.21 | 0.11% |
| 6 | M |  |  | 工业用地 | 0.94 | 0.49% |
|  |  | M2 |  | 二类工业用地 | 0.94 | 0.49% |
| 7 | G |  |  | 绿地 | 23.19 | 12.11% |
|  |  | G1 |  | 公园绿地 | 23.19 | 12.11% |
| 总计 | H11 |  |  | 城市建设用地 | 191.53 | 100.00% |

现状城乡用地一览表

| 编号 | 代码 |  |  | 用地性质 | 用地面积（ha） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H |  |  | 建设用地 | 241.38 | 64.03% |
|  |  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 220.19 | 58.41% |
|  |  |  | H11 | 城市建设用地 | 191.53 | 50.81% |
|  |  |  | H14 | 村庄建设用地 | 28.66 | 7.60% |
|  |  | H9 |  | 其他建设用地 | 21.19 | 5.62% |
| 2 | E |  |  | 非建设用地 | 135.61 | 35.97% |
|  |  | E1 |  | 水域 | 17.82 | 4.73% |
|  |  | E2 |  | 农林用地 | 117.79 | 31.24% |
| 总计 |  |  |  |  | 376.99 | 100.00% |

规划城市建设用地一览表

| 编号 | 代码 |  |  | 用地性质 | 用地面积（ha） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R |  |  | 居住用地 | 183.44 | 51.66% |
|  |  | R1 |  | 一类居住用地 | 104.84 | 29.53% |
|  |  |  | R12 | 服务设施用地 | 1.31 | 0.37% |
|  |  | R2 |  | 二类居住用地 | 77.29 | 21.77% |
| 2 | A |  |  | 公共管理与公共服务用地 | 10.98 | 3.09% |
|  |  | A1 |  | 行政办公用地 | 0.72 | 0.20% |
|  |  | A3 |  | 教育科研用地 | 8.74 | 2.46% |
|  |  |  | A33 | 中小学用地 | 8.74 | 2.46% |
|  |  | A4 |  | 体育用地 | 1.52 | 0.43% |
| 3 | B |  |  | 商业服务业设施用地 | 50.42 | 14.20% |
|  |  | B1 |  | 商业设施用地 | 36.35 | 10.24% |
|  |  |  | B11 | 零售商业用地 | 25.19 | 7.09% |
|  |  |  | B14 | 旅馆用地 | 11.16 | 3.14% |
|  |  | B4 |  | 公用设施营业网点用地 | 0.26 | 0.07% |
|  |  |  | B41 | 加油加气站用地 | 0.26 | 0.07% |
|  |  | BR |  | 商住用地 | 13.81 | 3.89% |
| 4 | S |  |  | 道路与交通设施用地 | 33.38 | 9.40% |
|  |  | S1 |  | 城市道路用地 | 31.50 | 8.87% |
|  |  | S4 |  | 交通场站用地 | 1.88 | 0.53% |
|  |  |  | S42 | 社会停车场用地 | 1.88 | 0.53% |
| 5 | U |  |  | 公用设施用地 | 1.00 | 0.28% |
|  |  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.60 | 0.17% |
|  |  |  | U12 | 供电用地 | 0.60 | 0.17% |
|  |  | U3 |  | 安全设施用地 | 0.40 | 0.11% |
|  |  |  | U31 | 消防设施用地 | 0.40 | 0.11% |
| 6 | G |  |  | 绿地与广场用地 | 75.84 | 21.36% |
|  |  | G1 |  | 公园绿地 | 74.34 | 20.94% |
|  |  | G2 |  | 防护绿地 | 1.50 | 0.42% |
| 7 | 总计 | H11 |  | 城市建设用地 | 355.06 | 100.00% |

规划城乡用地一览表

| 编号 | 代码 |  |  | 用地性质 | 用地面积（ha） | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H |  |  | 建设用地 | 355.06 | 94.18% |
|  |  | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 355.06 | 94.18% |
|  |  |  | H11 | 城市建设用地 | 355.06 | 94.18% |
| 2 | E |  |  | 非建设用地 | 21.93 | 5.82% |
|  |  | E1 |  | 水域 | 14.85 | 3.94% |
|  |  | E2 |  | 农林用地 | 7.08 | 1.88% |
| 总计 |  |  |  |  | 376.99 | 100.00% |

附表2  地块规定性指标一览表

| 地块编码 | 性质代码 | 用地性质 | 用地面积（公顷） | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(M) | 配套设施项目 | 机动车开口方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (上限) | (上限) | (下限) | (上限) |  |  |  |
| SW11-01-01 | R1 | 一类居住用地 | 9.51 | 1.2 | 40 | 35 | 12 |  | NW |  |
| SW11-01-02 | G1 | 公园绿地 | 6.02 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | E |  |
| SW11-01-03 | B14 | 旅馆用地 | 7.26 | 1.8 | 40 | 35 | 30 |  | SE |  |
| SW11-01-04 | E2 | 农林用地 | 2.94 | - | - | - | - |  | - |  |
| SW11-01-05 | R1 | 一类居住用地 | 5.97 | 1.2 | 40 | 35 | 12 | 开闭所 | EW |  |
| SW11-01-06 | B14 | 旅馆用地 | 3.90 | 1.8 | 35 | 35 | 30 |  | W |  |
| SW11-01-07 | E2 | 农林用地 | 1.89 | - | - | - | - | 供水加压泵站 | - |  |
| SW11-01-08 | BR | 商住混合用地 | 1.93 | 1.8 | 40 | 30 | 30 |  | N |  |
| SW11-01-09 | R1 | 一类居住用地 | 12.09 | 1.2 | 40 | 35 | 12 | 幼儿园 | NEW |  |
| SW11-02-01 | R2 | 二类居住用地 | 5.70 | 2.5 | 30 | 30 | 50 |  | S |  |
| SW11-02-02 | G1 | 公园绿地 | 2.41 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-02-03 | R2 | 二类居住用地 | 1.30 | 1.6 | 30 | 30 | 30 |  | N |  |
| SW11-02-04 | G1 | 公园绿地 | 2.88 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-02-05 | G1 | 公园绿地 | 0.37 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-02-06 | G1 | 公园绿地 | 1.26 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-02-07 | G1 | 公园绿地 | 3.39 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-02-08 | BR | 商住混合用地 | 1.99 | 2 | 40 | 25 | 50 |  | W |  |
| SW11-02-09 | BR | 商住混合用地 | 3.93 | 1.4 | 50 | 25 | 50 | 菜市场、开闭所、公厕 | W |  |
| SW11-02-10 | R2 | 二类居住用地 | 3.08 | 0.9 | 45 | 20 | 12 | 幼儿园 | N |  |
| SW11-02-11 | R1 | 一类居住用地 | 14.32 | 1.2 | 40 | 35 | 12 | 垃圾收集站 | N |  |
| SW11-02-12 | G1 | 公园绿地 | 4.19 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | SE |  |
| SW11-02-13 | BR | 商住混合用地 | 0.92 | 1.4 | 50 | 25 | 50 |  | S |  |
| SW11-02-14 | G1 | 公园绿地 | 1.78 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-02-15 | R1 | 一类居住用地 | 10.78 | 1.6 | 30 | 35 | 30 |  | W |  |
| SW11-02-16 | R1 | 一类居住用地 | 0.69 | 1.2 | 40 | 35 | 12 | 开闭所 | W |  |
| SW11-02-17 | R1 | 一类居住用地 | 8.65 | 1.5 | 50 | 25 | 50 |  | W |  |
| SW11-02-18 | R12 | 服务设施用地 | 0.71 | 0.8 | 30 | 30 | 15 | 幼儿园 | S |  |
| SW11-02-19 | G1 | 公园绿地 | 16.98 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 公厕 | E |  |
| SW11-02-20 | R1 | 一类居住用地 | 19.38 | 1.2 | 40 | 35 | 12 |  | E |  |
| SW11-02-21 | A4 | 体育用地 | 1.52 | 0.5 | 5 | 30 | 10 | 体育运动设施 | - |  |
| SW11-02-22 | R12 | 服务设施用地 | 0.60 | 0.8 | 30 | 30 | 15 | 幼儿园 | E |  |
| SW11-02-23 | R1 | 一类居住用地 | 3.87 | 1.2 | 40 | 35 | 12 |  | E |  |
| SW11-02-24 | S42 | 社会停车场用地 | 0.32 | - | - | - | - | 停车场 | S |  |
| SW11-03-01 | R2 | 二类居住用地 | 3.01 | 2.5 | 30 | 25 | 50 |  | N |  |
| SW11-03-02 | R2 | 二类居住用地 | 3.09 | 2.5 | 30 | 25 | 50 | 幼儿园 | W |  |
| SW11-03-03 | U12 | 供电用地 | 0.60 | 0.8 | 30 | 30 | 12 | 变电站 | W |  |
| SW11-03-04 | G2 | 防护绿地 | 1.23 | - | - | - | - |  | - |  |
| SW11-03-05 | G1 | 公园绿地 | 0.76 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 开闭所 | W |  |
| SW11-03-06 | B1 | 商业用地 | 3.29 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | 公厕 | NE |  |
| SW11-03-07 | B1 | 商业用地 | 9.94 | 1 | 35 | 30 | 20 |  | W |  |
| SW11-03-08 | B1 | 商业用地 | 1.03 | 1 | 35 | 30 | 20 | 邮政所 | E |  |
| SW11-03-09 | S42 | 社会停车场用地 | 1.04 | - | - | - | - | 停车场 | W |  |
| SW11-03-10 | B1 | 商业用地 | 1.60 | 1 | 35 | 30 | 20 |  | W |  |
| SW11-03-11 | G1 | 公园绿地 | 6.13 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 开闭所 | W |  |
| SW11-03-12 | BR | 商住混合用地 | 1.38 | 1 | 35 | 30 | 20 |  | S |  |
| SW11-03-13 | BR | 商住混合用地 | 3.67 | 1 | 35 | 30 | 20 |  | S |  |
| SW11-03-14 | B1 | 商业用地 | 2.39 | 1 | 35 | 30 | 20 |  | SEW |  |
| SW11-03-15 | G1 | 公园绿地 | 7.91 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-03-16 | B1 | 商业用地 | 5.26 | 1 | 35 | 30 | 20 |  | S |  |
| SW11-03-17 | G1 | 公园绿地 | 6.16 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 污水加压泵站 | - |  |
| SW11-03-18 | G1 | 公园绿地 | 2.49 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW11-03-19 | R1 | 一类居住用地 | 3.93 | 1.2 | 50 | 25 | 24 |  | E |  |
| SW11-03-20 | B1 | 商业用地 | 1.68 | 0.9 | 50 | 25 | 24 |  | W |  |
| SW11-03-21 | R1 | 一类居住用地 | 3.20 | 1.6 | 50 | 25 | 24 |  | S |  |
| SW11-03-22 | R1 | 一类居住用地 | 2.51 | 1.6 | 50 | 25 | 24 |  | S |  |
| SW11-04-01 | R2 | 二类居住用地 | 6.85 | 1.5 | 40 | 25 | 50 |  | WS |  |
| SW11-04-02 | R2 | 二类居住用地 | 3.93 | 2 | 50 | 25 | 50 |  | S |  |
| SW11-04-03 | R2 | 二类居住用地 | 0.15 | 1.2 | 40 | 35 | 12 |  | - |  |
| SW11-04-04 | R2 | 二类居住用地 | 3.83 | 2 | 30 | 25 | 50 |  | E |  |
| SW11-04-05 | R2 | 二类居住用地 | 2.36 | 1.3 | 50 | 25 | 24 |  | N |  |
| SW11-04-06 | R2 | 二类居住用地 | 1.32 | 1.2 | 40 | 30 | 24 |  | E |  |
| SW11-04-07 | R2 | 二类居住用地 | 12.46 | 1.2 | 20 | 35 | 24 | 开闭所 | E |  |
| SW11-04-08 | G1 | 公园绿地 | 0.30 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  |  |  |
| SW11-04-09 | E2 | 农林用地 | 1.32 | - | - | - | - |  |  |  |
| SW11-04-10 | R2 | 二类居住用地 | 12.27 | 1.2 | 40 | 25 | 50 | 开闭所 | N |  |
| SW11-04-11 | E2 | 农林用地 | 0.92 | - | - | - | - |  |  |  |
| SW11-04-12 | U31 | 消防用地 | 0.40 | 0.8 | 30 | 30 | 24 | 消防站 | W |  |
| SW11-04-13 | G1 | 公园绿地 | 0.18 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | W |  |
| SW11-04-14 | A33 | 中小学用地 | 4.58 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | 九年一贯制学校 | N |  |
| SW11-04-15 | S42 | 社会停车场用地 | 0.52 | - | - | - | - | 停车场 | E |  |
| SW12-01-01 | R2 | 二类居住用地 | 10.86 | 1.8 | 30 | 35 | 24 | 幼儿园、公厕、垃圾收集站 | W |  |
| SW12-01-02 | A33 | 中小学用地 | 1.67 | 0.8 | 30 | 30 | 15 | 小学 | W |  |
| SW12-01-03 | G1 | 公园绿地 | 2.70 | 0.1 | 5 | 80 | 10 | 污水加压泵站 | - |  |
| SW12-01-04 | G1 | 公园绿地 | 8.12 | 0.1 | 5 | 80 | 10 |  | - |  |
| SW12-01-05 | R2 | 二类居住用地 | 4.01 | 1.6 | 30 | 30 | 50 |  | W |  |
| SW12-01-06 | R1 | 一类居住用地 | 3.77 | 1.6 | 35 | 30 | 24 |  | E |  |
| SW12-01-07 | A1 | 行政办公用地 | 0.72 | 1 | 35 | 30 | 24 | 森林公安 | W |  |
| SW12-01-08 | R2 | 二类居住用地 | 3.09 | 2 | 30 | 30 | 50 |  | S |  |
| SW12-01-09 | R1 | 一类居住用地 | 1.80 | 1.6 | 35 | 30 | 24 |  | ES |  |
| SW12-01-10 | R1 | 一类居住用地 | 4.37 | 1.2 | 40 | 35 | 12 |  | E |  |
| SW12-01-11 | A33 | 中小学用地 | 2.49 | 0.8 | 35 | 30 | 24 | 小学 | SE |  |
| SW12-01-12 | B41 | 加油加气站用地 | 0.26 | 1 | 30 | 30 | 12 | 加油加气站 | E |  |